江西省2015年4月高等教育本科自学考试【实践考核】

| 《装饰材料与构造》【课程代码00709】 试 卷 座位号 |  |
| --- | --- |

环境艺术设计专业【专业代码：050437】

| 总分 |  | 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核分人 |  | 题分 | 10 | 12 | 15 | 12 | 29 | 22 |
| 复查人 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |

| 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共10分) 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

1.水磨石和各类花阶砖属哪种人造石材：(      )。

A.树脂型人造石材                      B.复合型人造石材

C.水泥型人造石材                       D.烧结型人造石材

2.不属于建筑琉璃制品的特点是：(      )。

A.成型时为双件背联坯体             B.是一种釉陶制品

C.色彩鲜艳、古朴典雅，能够充分体现中国传统建筑风格和民族特色

D.自重大，价格高

3.钢化玻璃的作用机理在于提高了玻璃的：(      )。

A.整体抗压强度                          B.整体抗弯强度

C.整体抗剪强度                          D.整体抗拉强度

4.沿平面纵向轴线布置的墙称 ：(      )。

A.山墙	B.横墙

C.纵墙	D.窗间墙

5.紫砂陶为：(      )。

A.无釉精陶器          B.无釉细炻器

C.无釉粗瓷器          D.无釉细瓷器

6. 一般民用建筑供人们日常生活活动进出的门，单扇门宽为________mm；双扇门的门宽为________mm。(      )。

A.1000—1200，1500—2000	B.1000—1200，1200—1800

C.900—1000，1200—1800	D.900—1000，1500—2000

7.木材的导热系数随着表观密度增大而，顺纹方向的导热系数横纹方向。(      )

A.减少、小于          B.增大、小于

C.增大、大于          D.减少、大于

8. 吸声材料，需要材料的孔隙率________且连通孔数量________(      )。

A.大  多	B.小  少

C.小  多	D.大  少

9.半砖墙、3/4砖墙、一砖半墙的规格尺寸是：(      )。

A.120mm、180mm、360mm               B.115mm、178mm、356mm

C.60mm、90mm、180mm                 D.150mm、225mm、450mm

10. 为保证阳台的安全使用，阳台的栏板或栏杆高度，低层、多层建筑要求不低于________mm；中高层、高层建筑不低于________mm：(      )。

A.900    1000	B.950   1050

C.1000   1080	D.1050  1100

| 二、多项选择题(在每小题的五个备选答案中，选出二至五个正确的答案，并将正确答案的序号分别填在题干的括号内，多选、少选、错选均不得分。每小题2分，共12分) 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

1.装饰材料的作用有：(      )。

A.装饰美化作用                      B.有除湿功能

C.有保温隔热的功能                  D.具备相应的装饰使用功能，满足建筑装饰场所的功能需求                            E.保护建筑物的作用

2. 装饰材料按其在建筑物中的装饰部位分为(      )。

A.内墙装饰材料	B.外墙装饰材料

C.地面装饰材料	D.顶棚装饰材料

E.屋面装饰材料

3. 内外墙面的装修根据饰面材料和施工方式的不同，可分成________等几大类：(      )。

A.抹灰	B.贴面

C.涂料	D.裱糊

E.铺钉

4.空铺条木地板是由哪几部分组成的：(      )。

A.下槛                                   B.木龙骨

C.水平撑                             D.地板

E.踢脚

5.高层建筑一般选用：(      )。

A.立转窗                                  B.推拉窗

C.下旋窗                              D.转角窗

E.上旋窗

6. 目前建筑装饰工程中常用的钢材制品主要有________等(        )。

A.不锈钢管	B.彩色涂层钢板

C.轻钢龙骨	D.镀锌钢卷帘门板

E.彩色压型钢板

| 三、填空题(每空1分，共15分) 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

1.阳台的漏空栏杆设计应防止儿童攀登，垂直栏杆间净距不应大于____________mm。。

2.安全玻璃的品种有__________、__________、__________和__________等。

3.中空玻璃的特性：(1)__________、(2)__________、(3)__________。

4.木材具有很多优点，但也存在两大缺点：__________、__________。

5.墙体根据在建筑中所处的位置不同，分为____________和____________两大部分。

6.现代建筑室内外装饰、装修工程中采用的天然饰面石材主要有____________和____________两大类。

7.__________是建筑中最常见的楼梯形式。

四、判断题(判断下列各小题，正确的在题后括号内打"×"，错的打"√"，每小题1分，共12分)

1. 幼儿园常用楼梯的踏步高在156mm—175mm之间。（      ）

2.无机材料的导热系数小于有机材料。(      )

3.陶瓷地砖是采用优质陶土加添加剂经制模成形后烧结而成。(      )

4.玻璃马赛克不宜用于地面的装饰。(      )

5.胶合板的层数为奇数，是建筑中广泛使用的人造板材。(      )

6.内外墙的勒脚部位需连续设置防潮层。(      )

7.矿棉装饰吸音板的防火性能、吸音性能较好，在使用时应注意防潮、碰撞和重压。（      ）8.高层建筑除设置普通电梯外，一般还要配备消防电梯。(      )

9.设置伸缩缝时，一般需从基础底部断开，并贯穿建筑物全高。(      )

10.花岗岩属沉积岩，其主要矿物成分为长石、石英及少量云母和暗色矿物。(      )
11.墙体的隔声主要解决空气隔声方面的问题。(      )

12. 编织地毯是地毯中使用最大的一类。它可用于客房、会议室、过道、卧室、接待室等场所的室内装饰。（      ）

| 五、问答题(共6题，共29分) 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

1.决定基础的埋置深度因素有哪些?(5分)

2.儿童扶手高度及竖向栏杆净距分别为多少?(2分)

3.装饰平板玻璃的品种有哪些?(4分)

4.预制空心楼板为何不得同时三边支承在墙上?(4分)

5.为提高室内净高度，降低梁的高度，可选用哪些梁板结构形式?(4分

6.建筑陶瓷制品的品种有哪些?写出其中的九种。(8分)

| 六、作图题(共3题，共22分) 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

1. 请画出卷材防水在女儿墙的泛水构造。(做出相应的标注)(9分)

2. 请分别画出两种预制楼板的结构布置图及其相对应的细部构造的剖面图。（做出相应标注说明，8分）

3. 画出一种直接式顶棚形式(抹灰顶棚或贴面顶棚)。(做出相应的文字标注)(5分)